利用AI 进行激光照明设计

一、从需求开始指导 Codex

首先不要直接让 Codex“设计一个DOE”，而要先要求它整理需求，并区分三类条件。

1. 强制条件

例如本项目中的：

- 波长355 nm；

- 完全相干连续激光；

- DOE最小单元5 µm；

- DOE相位限制16级；

- DOE最大口径50 mm；

- 物理DOE数量为1片双面DOE；

- 最后一片透镜只对Y方向聚焦；

- X方向不能被最后一片透镜聚焦；

- 柱透镜与DOE必须是分开的实体元件；

- 后工作距离大于50 mm；

- 最终X宽度约1.5 mm；

- 最终Y宽度约1 µm；

- 不考虑镀膜损耗时效率大于85%。

2. 可优化条件

例如：

- 第一组扩束倍率允许5–10倍；

- X向允许适当缩束或增加中继透镜；

- Y向扩束倍率根据焦距和目标焦斑反算；

- DOE两面相位可以重新分配；

- 最终工作距离只要大于50 mm，不必固定100 mm。

3. 验收定义

这是最容易产生争议的部分，必须提前写清：

- 光斑宽度用全 1/e^2 宽度还是FWHM；

- 均匀性计算区域是否为固定中央1.35 mm；

- 均匀性采用 (Imin/Imax)；

- 是否包含探测器有限空间分辨率；

- 效率是总传播功率、目标窗口功率还是理论衍射效率；

- X“平行光”是几何准直，还是要求波前RMS。

二、指导 Codex建立理论模型

1. 相干复振幅

对平坦波前高斯入射，DOE面复振幅定义为：

[E(x,y)=E0exp−xwx2−ywy2]

其中：

[argE(x,y)=0]

因此整个输入面相位完全一致，表示连续、单频、完全相干的平面波波前，但强度呈高斯分布：

[I(x,y)=|E(x,y)|2]

2. 相干衍射传播

MATLAB模型采用角谱传播：

[E(x,y,z)=F−1F{E(x,y,0)}expikz1−(λfx)2−(λfy)2]

DOE面作为纯相位透过率：

[tDOE(x,y)=exp[iϕ(x,y)]]

两面DOE传播过程为：

[EB−=Pd/nEA−exp(iϕA)][ET=PLEB−exp(iϕB)]

其中 (d/n)是DOE基底的约化衍射传播距离。

3. 后级柱透镜

柱透镜只在Y方向加入二次相位：

[tL(x,y)=exp−ik2fYy2]

X方向没有 (x2) 项，因此：

[fX=∞]

这保证最后一片透镜不聚焦X方向。

三、建立初始光学架构

Codex建立架构时，先用近轴理论给出可行初值，再进入波动光学优化。

最初完整架构包括：

- 圆对称第一扩束组；

- X向小倍率中继；

- Y向独立扩束；

- 双面DOE；

- 独立Y柱透镜；

- 目标面。

四、DOE优化过程

1. 连续相位优化

首先暂不考虑加工级数，通过输入和目标累计能量映射获得初始相位，再使用双相位面交替投影。

目标X幅度设置为高阶超高斯：

[AT(x)=exp−|x|D/2m]

其中 D 约为1.54 mm，M取较高阶数以产生平顶区域。

交替投影过程为：

- 输入场乘DOE-A相位；

- 传播到DOE-B；

- 乘DOE-B相位；

- 传播到目标面；

- 用目标幅度替换当前幅度，保留相位；

- 反向传播；

- 更新DOE-B和DOE-A相位；

- 重复迭代。

2. 加入制造约束

连续相位收敛后再施加：

- 5 µm横向保持单元；

- 16级相位量化；

- 图形宽度12 mm；

- 50 mm实体通光口径。

量化公式为：

[l(x)=modroundϕ(x)2π16,16]

浮雕高度为：

[hl=lλ16(n−1)]

本项目中：

- 2π浮雕深度约0.745686 µm；

- 单级高度约0.046605 µm；

- 16级对应4张二进制刻蚀掩模。

3. 保留最佳迭代

Codex被要求不能只优化均匀性，而应同时检查：

- X宽度是否在±5%内；

- Y宽度是否约为1 µm；

- 窗口效率是否大于85%；

- 均匀性是否提高；

- 是否违反16级和5 µm加工约束。

只有尺寸和效率同时满足的迭代，才能参与“最佳相位”选择。

五、Codex如何连接Zemax

本项目通过 MATLAB R2019b 调用本机ZOS-API：

连接过程包括：

- MATLAB加载 ZOSAPI_NetHelper.dll；

- 初始化指定版本OpticStudio；

- 建立Standalone Application；

- 打开Sequential ZMX；

- 设置POP参数；

- 写入ZBF复场；

- 执行POP；

- 读取二维照度矩阵；

- 保存MAT、CSV、PNG和CFG。

六、DOE导入Zemax的方法

DOE采用Sequential Grid Phase面。

正式模型中：

- S13：DOE前POP参考面；

- S14：DOE-A的X相位分量；

- S15：DOE-A的Y相位分量，与S14共面、间距为0；

- S16：DOE-B；

- S17–S18：独立Y柱透镜；

- S19：目标面。

S14和S15只是同一物理DOE-A面的数学分解，不代表两块DOE。

Grid Phase参数设置为：

- Diffraction order：+1；

- Shear distance：0；

- Interpolation：2，Pixelated；

- X单元：5 µm；

- 相位数据直接嵌入ZMX的GDAT/GARR记录。

Codex还让OpticStudio完成：

- 打开手工导出的ZMX；

- 保存为Validated ZMX；

- 关闭后重新打开；

- 检查面数、面型、玻璃、Grid Phase尺寸；

- 输出PASS日志。

七、Zemax结果验证方法

结果验证不是只看二维彩图，而是从POP数据中计算：

1. X和Y宽度

在中心剖面上寻找强度下降到：

[I/Imax=e−2]

的位置，计算左右交点间距。

2. 原始均匀性

在固定中央1.35 mm范围：

[Uraw=minI(x)maxI(x)]

得到：

[Uraw=70.2531%]

这是完全相干、未经空间平均的细纹波结果。

3. 探测器均匀性

将X强度与50 µm矩形探测器响应卷积：

[I50(x)=I(x)∗1WrectxW, W≈50 μm]

然后重新计算：

[U50=minI50maxI50]

最终得到：

[U50=91.5321%]

满足至少80%的要求。

4. 功率验证

对二维POP照度积分：

[P=I(x,y) dx dy]

并单独计算X目标窗口：

[|x|≤0.75 mm]

内的功率。

最终结果为：

| 指标 | Zemax结果 |
| --- | --- |
| X全 \(1/e^2\) 宽度 | 1.535711 mm |
| Y全 \(1/e^2\) 宽度 | 1.005721 µm |
| 50 µm探测器均匀性 | 91.5321% |
| 总传播功率 | 95.9206% |
| X目标窗功率 | 94.6062% |
| DOE相位级数 | 16级 |
| 工作距离 | 80 mm |